INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA) Carrera de Mecatrónica

MANUAL DE USUARIO

PLC 4 UNI

Controlador Lógico Programable Educativo IoT

Modelo: P4U-ESP32-S3-V1 Revisión del Documento: 1.0 Fecha: Septiembre 2025

Desarrollado por: equipo PLC4UNI

TABLA DE CONTENIDO

  - Descripción

  - Definiciones, acrónimos y abreviaturas

  - Advertencias y precauciones

  - Advertencias de Peligro Eléctrico

  - Precauciones de Hardware (ESP32)

  - Uso Educativo y Limitaciones

  - Condiciones Ambientales

  - Conexiones

  - Características técnicas

  - Dimensiones y mecánica

  - Solución de problemas (troubleshooting)

  - Mantenimiento preventivo

  - Disposición final y reciclaje (weee)

  - Información legal y créditos

MANUAL DE USO DEL PLC 4 UNI

1 DESCRIPCIÓN
El PLC 4 UNI es un controlador lógico programable (PLC) de uso académico y de código abierto, creado bajo la supervisión del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). Su propósito es servir como puente entre la automatización industrial tradicional y las nuevas aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT).

En su núcleo integra un microcontrolador ESP32-S3, lo que le proporciona conectividad inalámbrica nativa (Wi-Fi y Bluetooth) y al mismo tiempo la capacidad de trabajar de forma robusta en tareas de control. El equipo permite que estudiantes y profesionales programen empleando lenguajes estándar de automatización (como Ladder y FBD) y trabajen con protocolos industriales modernos (Modbus TCP, MQTT), ofreciendo un entorno didáctico, seguro y accesible para aprender mecatrónica y automatización.

Además, el sistema incorpora funciones avanzadas como medición de consumo eléctrico (energía) e I/O versátiles configurables, por lo que resulta especialmente adecuado para laboratorios de enseñanza y para el desarrollo rápido de prototipos de proyectos inteligentes.

2 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

A - C
• ADC (Analog-to-Digital Converter): Conversor Analógico–Digital. Módulo que transforma una señal analógica (por ejemplo, un voltaje continuo) en un valor numérico digital que el microcontrolador puede procesar.
• ADE7953: Circuito integrado de Analog Devices utilizado en el PLC 4 UNI para la medición de parámetros eléctricos como voltaje, corriente y potencia activa, mediante comunicación I2C.
• AI (Analog Input / Entrada Analógica): Entrada que recibe señales de valor continuo para representar variables físicas (temperatura, presión, voltaje, etc.) en rangos típicos como 0-10 V o 4-20 mA.
• AO (Analog Output / Salida Analógica): Salida continua que permite generar señales proporcionales para controlar equipos como variadores de frecuencia o válvulas de control.
• API (Application Programming Interface): Conjunto de reglas, funciones y estructuras que permiten que diferentes programas (por ejemplo, el IDE y el PLC) intercambien información de forma estructurada.
• CT (Current Transformer): Transformador de corriente. Dispositivo que permite medir corriente alterna de manera indirecta, reduciendo corrientes elevadas a una señal pequeña y segura para el PLC.

D - F
• DI (Digital Input / Entrada Digital): Entrada que solo admite dos estados lógicos, típicamente 0 (desactivado/0V) y 1 (activado/24V).
• DO (Digital Output / Salida Digital): Salida binaria usada para activar o desactivar dispositivos externos en modo ON/OFF, como contactores, relés o indicadores luminosos.
• ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework): Framework oficial de Espressif para desarrollar firmware sobre el ESP32-S3 a bajo nivel, con acceso directo a periféricos y funciones avanzadas.
• ESP32-S3: Microcontrolador de alto rendimiento con conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada, que actúa como unidad central de procesamiento del PLC 4 UNI.
• Firmware: Programa residente en la memoria del equipo, responsable de gestionar el hardware del PLC y ejecutar la lógica definida por el usuario.

G - L
• GPIO (General Purpose Input/Output): Pin de propósito general cuya función (entrada o salida) se define por software, permitiendo una gran flexibilidad de uso.
• HMI (Human Machine Interface): Interfaz Hombre–Máquina. Puede ser una pantalla, panel táctil o aplicación que permite al operador visualizar datos del PLC y enviarle comandos.
• I2C (Inter-Integrated Circuit): Bus de comunicación serial de corto alcance que se usa internamente para enlazar el ESP32 con otros circuitos integrados, como el chip de medición de energía ADE7953.
• IDE (Integrated Development Environment): Entorno de desarrollo en PC que integra editor, compilador y herramientas de carga de programa al PLC (por ejemplo, Arduino IDE o PLC4uni Studio).
• IoT (Internet of Things): Internet de las Cosas. Ecosistema de dispositivos físicos conectados que comparten datos a través de redes IP. El PLC 4 UNI está preparado para este tipo de aplicaciones.
• JSON (JavaScript Object Notation): Formato ligero de intercambio de datos basado en texto, fácil de leer y parsear, utilizado para encapsular la información que el PLC envía, por ejemplo, a través de MQTT.
• Ladder (LD): Lenguaje de programación gráfico en forma de “escalera”, derivado de esquemas eléctricos de contactos, ampliamente estandarizado en la automatización industrial.

M - P
• Modbus RTU: Variante del protocolo Modbus que se transmite sobre RS-485. Es un estándar industrial simple y robusto para intercambiar datos entre el PLC y otros equipos de campo.
• MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Protocolo liviano de publicación/suscripción optimizado para telemetría y envío de datos de sensores hacia servidores o plataformas en la nube, utilizando poco ancho de banda.
• NPN (Sink / Sumidero): Tipo de salida de sensor donde, al activarse, se conecta la carga hacia el negativo (GND). Requiere que el PLC proporcione la corriente desde el lado positivo.
• OTA (Over-The-Air): Mecanismo que permite actualizar el firmware del PLC por medio de Wi-Fi, sin necesidad de conectar cables de programación físicos.
• PCB (Printed Circuit Board): Placa de circuito impreso sobre la que se montan y conectan todos los componentes electrónicos del PLC.
• PLC (Programmable Logic Controller): Controlador lógico programable. Dispositivo electrónico diseñado para supervisar y controlar procesos industriales en tiempo real con alta fiabilidad.
• PNP (Source / Fuente): Tipo de salida de sensor que entrega voltaje positivo (+24 V) cuando se activa, haciendo que la entrada del PLC actúe como sumidero de corriente.

R - Z
• RS-485: Estándar de transmisión serial diferencial muy resistente al ruido eléctrico y apto para distancias largas, comúnmente usado en entornos industriales.
• S/S (Sink/Source): Terminal común en las entradas del PLC que permite seleccionar la referencia de conexión (sumidero o fuente), para admitir sensores NPN y PNP.
• Scan Cycle (Ciclo de Escaneo): Secuencia repetitiva en la que el PLC lee sus entradas, ejecuta el programa del usuario y actualiza las salidas físicas, una y otra vez.
• USB-C: Conector estándar reversible usado tanto para alimentar la lógica a 5 V como para programar y depurar el PLC desde un ordenador.

3 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Antes de instalar, cablear o poner en operación el PLC 4 UNI, lea cuidadosamente estas indicaciones. Ignorar estas recomendaciones puede causar fallas irreparables en el equipo, riesgos eléctricos importantes e incluso lesiones personales.

4 ADVERTENCIAS DE PELIGRO ELÉCTRICO

• Voltaje de Alimentación Crítico: El PLC está diseñado únicamente para recibir alimentación de 24 VDC. Si se conecta directamente a 110/220 VAC en los terminales de alimentación (24V+, GND), se dañará de inmediato la fuente interna y se incrementa el riesgo de incendio. Compruebe siempre el voltaje y la polaridad antes de energizar.

• Separación de Circuitos: Mantenga separados los conductores de señales de baja tensión (sensores, RS-485, USB) de los cables de potencia (salidas a relé, alimentación AC de cargas). No comparta canaletas para evitar interferencias electromagnéticas y posibles cortocircuitos.

5 PRECAUCIONES DE HARDWARE (ESP32)

• Niveles Lógicos de 3.3V: El ESP32-S3 opera internamente a 3.3 V. Aunque las entradas digitales del PLC están acondicionadas para trabajar con 24 V, los pines de expansión o de comunicaciones directos del microcontrolador no soportan ni 5 V ni 24 V. Si se añaden módulos o expansiones soldadas, nunca aplique señales por encima de 3.3 V a dichos pines.
• Entradas Analógicas (ADC):
o En entradas de 0-10 V, no sobrepasar los 10 V DC para evitar la avería del divisor resistivo interno y la destrucción del pin ADC.
o En entradas de 4-20 mA, respetar la polaridad del lazo de corriente. Conectar el lazo invertido puede dañar la resistencia shunt de precisión integrada.

6 USO EDUCATIVO Y LIMITACIONES

• No Certificado para Soporte Vital: El PLC 4 UNI está concebido para fines formativos y de prototipado. NO debe utilizarse en aplicaciones donde una falla de hardware o software pueda provocar daños severos, lesiones graves o muerte (por ejemplo, equipos médicos de soporte vital o sistemas de seguridad críticos).
• Parada de Emergencia (E-STOP): En prácticas que incluyan actuadores con movimiento (motores, cilindros, etc.) es imprescindible disponer de un botón de Parada de Emergencia cableado físicamente en serie con la alimentación de los actuadores, o utilizar una entrada de E-STOP que desactive las salidas mediante lógica de seguridad.
• Manipulación de la PCB: Si se utiliza el PLC sin su cubierta superior, deben tomarse medidas para evitar descargas electrostáticas (ESD). Antes de manipular la PCB, toque una superficie metálica conectada a tierra para descargar la electricidad estática del cuerpo.

7 CONDICIONES AMBIENTALES

• Humedad y Polvo: La carcasa estándar corresponde aproximadamente a un grado de protección IP20. No se debe exponer el PLC a chorros de agua, lluvia ni a ambientes con polvo metálico o conductivo. En ambientes agresivos, instálelo dentro de un gabinete protector.
• Ventilación: Aunque el ESP32 tiene bajo consumo, los reguladores de voltaje y los relés generan calor durante el funcionamiento. Evite obstruir las rejillas u orificios de ventilación de la carcasa para garantizar un flujo de aire adecuado.

8 CONEXIONES
El panel frontal del PLC 4 UNI incluye varias interfaces accesibles mediante borneras desmontables y conectores estándar. A continuación se describe el uso general de cada grupo de terminales:

• Alimentación (Power Supply):
o V+ / GND: Terminales de entrada para la alimentación principal de 24 VDC. Internamente existen protecciones y etapas de regulación para alimentar el microcontrolador y el resto de circuitos.
o USB-C: Puerto utilizado para cargar y actualizar el firmware, visualizar el puerto serial durante la depuración y suministrar alimentación lógica (5 V) durante el desarrollo.

• Entradas (Inputs):
o Entradas Digitales (DI): 8 entradas digitales optoacopladas para señales de 24 VDC. Se pueden configurar como PNP (lógica positiva) o NPN (lógica negativa) por medio de un terminal común. Incluyen filtrado por hardware para reducir rebotes y ruido.
o Entradas Analógicas (AI):
 0-10V: Diseñadas para sensores que entregan una señal de voltaje proporcional.
 4-20mA: Para instrumentación industrial basada en lazos de corriente. La resolución mínima es de 12 bits, permitiendo lecturas detalladas de la variable medida.
o Medición de Energía: Conexiones dedicadas para el transformador de corriente (CT) y la medición de voltaje AC, necesarias para calcular potencia activa y energía consumida (kWh).

• Salidas (Outputs):
o Salidas Digitales (DO): 8 salidas destinadas a la actuación de cargas.
 Relé: Contactos secos que permiten conmutar cargas AC o DC de hasta 5 A.
 Transistor (NPN/PNP): Salidas electrónicas de conmutación rápida, adecuadas para PWM o señales de control de alta frecuencia.
o Salidas Analógicas (AO): Canales de salida en 0-10 V y 4-20 mA para control proporcional de dispositivos como variadores de frecuencia, válvulas modulantes u otros actuadores analógicos.

• Comunicaciones:
o RS-485: Bornes (A+, B−) destinados a la comunicación serial industrial bajo Modbus RTU u otros protocolos compatibles sobre este estándar físico.
o Wi-Fi / Bluetooth: Conectividad inalámbrica ofrecida por la radio integrada del ESP32-S3, que permite implementar protocolos como Modbus TCP, MQTT y otras aplicaciones IoT.

Tabla de asignación de pines

| N.º Pin | Nombre GPIO | Etiqueta en Diagrama (Net Label) | Descripción / Función Probable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | GND | Tierra (Ground) |
| 2 | 3V3 | +3.3V | Alimentación 3.3V |
| 3 | EN | EN | Enable (Reset del Chip) |
| 8 | IO15 | IN_NPN2D | Entrada NPN Directa 2 |
| 9 | IO16 | (Cableado sin etiqueta visible) | Posiblemente vinculado a entradas NPN |
| 10 | IO17 | micro_rs485_tx | Transmisión Serial RS-485 |
| 11 | IO18 | micro_rs485_rx | Recepción Serial RS-485 |
| 12 | IO8 | IN_PNP1D | Entrada PNP Directa 1 |
| 13 | IO19 | USB- | Señal USB Diferencial Negativa (D-) |
| 14 | IO20 | USB+ | Señal USB Diferencial Positiva (D+) |
| 16 | IO46 | Out_4-20mA_2 | Salida de Corriente 2 (4-20mA) |
| 17 | IO9 | IN_PNP2D | Entrada PNP Directa 2 |
| 18 | IO10 | IN_NPN2_OptoD | Entrada NPN Optoacoplada 2 |
| 19 | IO11 | IN_NPN1_OptoD | Entrada NPN Optoacoplada 1 |
| 20 | IO12 | IN_PNP2_OptoD | Entrada PNP Optoacoplada 2 |
| 21 | IO13 | IN_PNP1_OptoD | Entrada PNP Optoacoplada 1 |
| 22 | IO14 | IN_NPND | Entrada NPN Directa 1 |
| 23 | IO21 | PNP_OUT1 | Salida Transistor PNP 1 |
| 24 | IO47 | ADC_IN_3V3 | Entrada Analógica (ADC) |
| 25 | IO48 | micro1_rs485_control | Control de Flujo RS-485 (DE/RE) |
| 26 | IO45 | Out_4-20mA | Salida de Corriente 1 (4-20mA) |
| 27 | IO0 | SCL | Reloj I2C (Para sensores/energía) |
| 28 | IO35 | PNP_OUT2 | Salida Transistor PNP 2 |
| 29 | IO36 | PNP_OUT3 | Salida Transistor PNP 3 |
| 30 | IO37 | Opto_NPN | Salida NPN Optoacoplada 1 |
| 31 | IO38 | Opto_NPN2 | Salida NPN Optoacoplada 2 |
| 32 | IO39 | OUT_RELAY1 | Control Relé 1 |
| 33 | IO40 | OUT_RELAY2 | Control Relé 2 |
| 34 | IO41 | NPN_OUT1 | Salida Transistor NPN 1 |
| 35 | IO42 | NPN_OUT2 | Salida Transistor NPN 2 |
| 39 | IO1 | SDA | Datos I2C (Para sensores/energía) |

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Microcontrolador | Espressif ESP32-S3 (Dual Core, 240 MHz) |
| Voltaje de Operación | 24 VDC (Nominal) |
| Entradas Digitales | 8 x Optoaisladas (Configurables PNP/NPN) |
| Salidas Digitales | 8 x (Relé 5A / Transistor NPN-PNP) |
| Entradas Analógicas | 4 x (0-10V / 4-20mA), Resolución 12-bits |
| Salidas Analógicas | 0-10V / 4-20mA (Control proporcional) |
| Medición de Energía | IC dedicado (I2C/SPI) para medición de CT y Voltaje AC |
| Puertos de Comunicación | USB-C (Prog), RS-485 (Industrial), Wi-Fi (IoT) |
| Protocolos Soportados | Modbus RTU/TCP, MQTT, HTTP/HTTPS |
| Tiempo de Ciclo | < 10 ms (Ejecución de lógica) |
| Temperatura de Operación | Ambiente de laboratorio (aprox. -10°C a 60°C) |

- DIMENSIONES Y MECÁNICA

l PLC 4 UNI utiliza una carcasa industrial de perfil bajo diseñada para montaje en armarios de control.

- Modelo de Carcasa: Serie 23-156C (Estándar Industrial).

- Dimensiones Totales:

  - Largo (L): 107.0 mm

  - Ancho (W): 87.7 mm

  - Profundidad (H): 59.0 mm (Incluyendo clip de sujeción).

- Sistema de Montaje:

  - Riel DIN: Compatible con riel estándar de 35 mm (EN 50022).

  - Fijación Mural: Dispone de pestañas para tornillos en las esquinas traseras (opcional si se retira el clip).

- Material de la carcasa: Plástico (PLA/ABS) impreso en 3D o inyectado.

- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (TROUBLESHOOTING)

| Síntoma | Causa Probable | Solución Sugerida |
| --- | --- | --- |
| El LED PWR no enciende | 1. Fuente de alimentación desconectada. 2. Polaridad invertida. 3. Fusible PTC activado. | 1. Verifique que lleguen 24VDC a las borneras 1 y 2. 2. Corrija el cableado (+/-). 3. Desconecte todo por 30 seg para rearmar el fusible. |
| No hay comunicación Wi-Fi | 1. Credenciales incorrectas. 2. Señal débil. 3. PLC en modo AP. | 1. Mantenga presionado BOOT 5 seg para resetear a fábrica. 2. Acerque el PLC al router o instale una antena externa. 3. Verifique si aparece la red PLC4UNI-SETUP. |
| Las entradas digitales no detectan señal | 1. Configuración S/S incorrecta. 2. Sensor dañado. | 1. Verifique si el terminal S/S está conectado a GND (para sensores PNP) o a 24V (para NPN). 2. Mida el voltaje en la bornera de entrada con un multímetro. |
| Salida de Relé no activa la carga | 1. Lógica del programa errónea. 2. Carga desconectada. 3. Relé dañado por sobrecorriente. | 1. Verifique que el LED de la salida (Qx) encienda en la placa. 2. Revise el cableado de la carga (110/220V). 3. Si el LED enciende pero el relé no suena ("clic"), el contacto puede estar soldado/dañado. |
| Lectura de Corriente (CT) errónea | 1. CT mal conectado. 2. Rango excedido. | 1. Asegúrese de que el transformador abrace solo uno de los cables de fase, no el cable completo (fase+neutro). |

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para garantizar la vida útil del equipo en el laboratorio:

- Limpieza: Limpie la carcasa únicamente con un paño seco. No utilice solventes ni alcohol que puedan dañar el plástico ABS/PPO.

- Apriete de Borneras: Las vibraciones pueden aflojar los tornillos. Verifique el apriete de las conexiones cada 6 meses.

- Inspección Visual: Revise periódicamente que no haya cables pelados, signos de sobrecalentamiento (decoloración) en los conectores de relé o acumulación excesiva de polvo dentro de las ranuras de ventilación.

- DISPOSICIÓN FINAL Y RECICLAJE (WEEE)

El PLC 4 UNI contiene componentes electrónicos que no deben desecharse en la basura común.

- Símbolo del Contenedor Tachado: Indica que al final de su vida útil, el producto debe ser llevado a un punto de recogida selectiva de residuos electrónicos (RAEE).

- Componentes Reciclables: La carcasa plástica (ABS/PC) es 100% reciclable. La PCB contiene metales valiosos (Cobre, Oro) recuperables en plantas especializadas.

- Compromiso: Como proyecto educativo, fomentamos la responsabilidad ambiental. Por favor, disponga de este equipo de manera responsable.

- INFORMACIÓN LEGAL Y CRÉDITOS

- Licencia de Hardware: Este hardware se distribuye bajo la licencia CERN OHL v1.2. Usted es libre de estudiar, modificar y fabricar este diseño.

- Licencia de Software: El firmware base y las librerías se distribuyen bajo licencia MIT.

Créditos:

- Desarrollado por: [PLC4UNI]

- Institución: Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)